UNIVERSAL-Türelement schallgedämmt T0 – 1flg.

Türblatt:

- Türblattdicke 40 mm

- Sandwichkonstruktion mit verzinktem Stahlblech

- mit erhöhtem Schalldämmwert Rw=31 dB

- Deckbleche mit Türblattfüllung vollflächig und untrennbar verklebt,

mit ebener Oberfläche

- 3-seitiger Dickfalz – Türblatt bis 15 mm kürzbar

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

Beschläge:

- ÖNORM Schloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe 1050 mm

- Standard U-Form Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild

- 3-teilige verzinkte Einschraubbänder (Bandanzahl lt. ÖNORM)

Zarge:

- Eckzarge, Blockzarge oder Umfassungszarge bis PB 250 mm

- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9002) einbrenngrundiert (bis RAM 2260x2710 mm)

- Falzmaß 28/15 mm

- Bodeneinstand 60 mm (0 – 220 mm auf Wunsch ohne Mehrpreis möglich)

- Alu-Anschlagprofil mit Dichtungsnut

- Dichtung lose mitgeliefert

Technisch machbarer Größenbereich:

Min.  DL   600 x 1000 mm

Max. DL 1250 x 2500 mm