ECONOMY Normelement Profilzarge – EI230-C5 1-flg.

Türblatt:

- Türblattdicke 52 mm

- zweischalig aus verzinktem Stahlblech

- mit Brandschutzlaminat

- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50 jedoch ungebohrt

Beschläge:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

- = DLH/2 + 73,5 mm

- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

- (schwarz) mit Kurzschild

- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion

- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:

- Z-Profilzarge für Mauermontage vorgerichtet

- aus 2 mm verzinktem Stahlblech

- ohne Bodeneinstand mit 4-seitig umlaufendem Profil–

- anschlag

- Bodenprofil komplett entfernbar – für ebenen Durchgang

- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert

- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage – Dichtung C535  als Zubehör erhältlich)

Verfügbare Normgrößen für den Marktbereich Österreich:

Türelement:

- FH4LR 800 x 1850 mm

- FH5LR 800 x 2000 mm

- FH7LR 850 x 2000 mm

- FH8LR 900 x 1850 mm

- FH6LR 900 x 2000 mm

- FH9LR 1000 x 2000 mm

- FH12LR 1200 x 2000 mm

- FH51LR 800 x 2100 mm

- FH61LR 900 x 2100 mm

- FH91LR 1000 x 2100 mm

Ölluke:

- OEL1LR 700 x 800 mm

- OEL2LR 800 x1200 mm

ECONOMY Normelement mit Dübeleckzarge - EI230-C5 1-flg.

Zugelassen ohne Zargenhinterfüllung - optional mit zugelassenem DOMOFERM Brandschutzschaum oder Steinwolle hinterfüllbar

Türblatt

- Türblattdicke 52 mm

- zweischalig aus verzinktem Stahlblech

- mit Brandschutzlaminat

- 4-seitiger Dünnfalz, links oder rechts verfügbar

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe auf Türblattmitte

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Zarge

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage auf Beton, Hohlblockziegel, Gasbeton (unsichtbare Verschraubung) vorgerichtet mit Abdeckkappe

- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech

- ohne Bodeneinstand , bei Luke 4-seitig umlaufendes Profil

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

- mit Dichtungsnut

Montageset inkl. Beschläge

- Dübelset Beton und Hohlblockziegel (je 8 Stk. Schrauben mit Dübel)

- Distanzplättchenset 64 Stk.

- Dübelabdeckkappenset 8 Stk.

- Feuerschutzdichtung C560FH, Länge: 6,00 m

- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff (schwarz) mit Kurzschild

- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion

- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Verfügbarer Größenbereich für den Marktbereich Österreich:

Türelement - Gehrichtung links

- BMFH5L 800 x 2000 mm

- BMFH7L 850 x 2000 mm

- BMFH6L 900 x 2000 mm

- BMFH9L 1000 x 2000 mm

- BMFH12L 1200 x 2000 mm

- BMFH51L 800 x 2100 mm

- BMFH71L 850 x 2100 mm

- BMFH61L 900 x 2100 mm

- BMFH91L 1000 x 2100 mm

- BMFH13L 1200 x 2100 mm

Türelement - Gehrichtung rechts

- BMFH5R 800 x 2000 mm

- BMFH7R 850 x 2000 mm

- BMFH6R 900 x 2000 mm

- BMFH9R 1000 x 2000 mm

- BMFH12R 1200 x 2000 mm

- BMFH51R 800 x 2100 mm

- BMFH71R 850 x 2100 mm

- BMFH61R 900 x 2100 mm

- BMFH91R 1000 x 2100 mm

- BMFH13R 1200 x 2100 mm

Ölluke:

- BMOEL1 700 x 800 mm

- BMOEL2 800 x1200 mm

ECONOMY Normelement mit Dübeleckzarge - EI230-C5 1-flg.

Türblatt:

- Türblattdicke 52 mm

- zweischalig aus verzinktem Stahlblech

- mit Brandschutzlaminat

- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50,

jedoch ungebohrt

Beschläge:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

- = DLH/2 + 73,5 mm

- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

- (schwarz) mit Kurzschild

- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion

1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:

- Eckzarge Profil 25 für Dübelmontage gerichtet (inkl. lose mitgeliefertern

- Abdeckkappen)

- aus 2 mm verzinktem Stahlblech

- ohne Bodeneinstand

- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert

- mit 3-seitig umlaufender Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage

- C560 als Zubehör erhältlich)

- Türblatt und Zarge werden getrennt geliefert (Türblatt,

- Zarge, Zubehörpaket)

Verfügbarer Größenbereich für den Marktbereich Österreich:

Türelement - Gehrichtung links

- ECN 5L 800 x 2000 mm

- ECN 7L 850 x 2000 mm

- ECN 6L 900 x 2000 mm

- ECN 9L 1000 x 2000 mm

Türelement - Gehrichtung rechts

- ECN 5R 800 x 2000 mm

- ECN 7R 850 x 2000 mm

- ECN 6R 900 x 2000 mm

- ECN 9R 1000 x 2000 mm

ECONOMY Normelement mit Schalungszarge - EI230 1-flg.

Türblatt:

- Türblattdicke 52 mm

- zweischalig aus verzinktem Stahlblech

- mit Brandschutzlaminat

- 4-seitiger Dünnfalz, links und rechts verwendbar

- im Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert

- vorgerichtet für optionalen Türschließer Standard TS50, jedoch ungebohrt

Beschläge:

- DIN FH Wechselschloss für Profilzylinder gerichtet, Drückerhöhe

- = DLH/2 + 73,5 mm

- Standard U-Form FH Drückergarnitur aus Kunststoff

- (schwarz) mit Kurzschild

- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion

- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband

Zarge:

- Umfassungszarge Profil 26 mit Schattennut 10/10/20 mm

- Profilbreiten 200 mm, 250 mm und 300 mm

- aus 1,5 mm verzinktem Stahlblech

- Bodeneinstand 60 mm

- im Farbton grau (ähnlich RAL 7035) einbrenngrundiert

- mit Dichtungsnut (ohne Dichtungseinlage C560 – als

Zubehör erhältlich)

- die Gehrichtung kann nach dem Zargeneinbau bestimmt werden

Verfügbare Normgrößen für den Marktbereich Österreich:

Türelement:

PB 200 mm:

- ESE3520 800 x 2000 mm

- ESE3720 850 x 2000 mm

- ESE3620 900 x2000 mm

- ESE3920 1000 x 2000 mm

PB 250 mm:

- ESE3525 800 x 2000 mm

- ESE3725 850 x 2000 mm

- ESE3625 900 x2000 mm

- ESE3925 1000 x 2000 mm

PB 200 mm:

- ESE3530 800 x 2000 mm

- ESE3630 900 x2000 mm

- ESE3930 1000 x 2000 mm